A)   KULLANMA

  - Göz kontrolü ile taşın durumu incelenir. ( Balans taşı bilenir. )

  - Gözlük takılır.

  - Taşın parça atım riski için düzgün yer tutulur.

  - Şalter açılır ve çalıştırılır.

  - Taşın çalışmasında balans ve çizgi varsa hemen durdurularak gerekli müdahale yapılır.(taş ve bağlantı mili kontrol edilir.)

B)  BAKIM

1.   Günlük Bakım

  - Anahtar ve kablolar kontrol edilir.

  - Taş ve mil bağlantı noktaları kontrol edilir.

  - Bileme taşının genel temizliği yapılır.

2. Haftalık Bakım

  - Elektrik kablolarının yalıtım özelliği kontrol edilir.

  - Bileme taşının düğmelerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

  - Bileme taşının tozu ve pisliği temizlenir.

  - Aşırı sarsıntı ve titreşim yapıp yapmadığı kontrol edilir.

  - Bağlantı noktaları kontrol edilir.

  - Paslanmaması için gerekli önlemler alınır.

  - Sarsıntı yapacak yerlerden uzak tutulur.

  - Genel temizliği yapılır.