KULLANMA

- Tezgahın şalteri açılır ve kendi referanslarına gönderilir.

- İlk çalışmaya başlayınca düşük devirde ısıtma yapılır.

- İşlenecek parça tezgah tabkasına paralel ve düzgün bir şekilde bağlanır.

- İş parçası özelliğine ve hassasiyetine göre takım seçimi yapılır.

- Gereken ölçü ayarı yapılarak iş parçası istenen değere işlenir.

- İşlem bitiminde iş parçası sökülüp tezgah temizlenir.

- İş günü bitiminde tezgah üzeri ve etrafı temizlenerek tezgah şalteri kapatılır.

B)   BAKIM

1.   Günlük Bakım

  - Gresörlük ile yağ basılır.

  - Tabla kızağı  yağlanır.

  - Tezgah ana gövdesi temizlenir.

  - Ana motorun bulunduğu bölge,motor gövdeleri temizlenir.

2.   Haftalık Bakım

  - Soğutma  sıvısı özelliği kontrol edilir.

  - Soğutma sistemi filtreleri temizlenir.

3.   6 Aylık Bakım

  - Elektrik techizatı kontrol edilir.

  - Yağlama  merkezleri, yağlama boruları, yağ seviye göstergesi kontrol edilir ve gerekirse yağ değiştirilir.

  - Valfler, borular, hortumlar, rekorlar kontrol edilir.

  - Sinyal lambaları kontrol edilir.