- Amaç: Kesimhanede el motoru ile kumaş kesme faaliyetinin açıklanması.

- Kapsam: El motoru ile kumaş kesimini kapsamaktadır.

- Sorumluluklar:

3.1 Kesimhane Sorumlusu bu talimatın uygulanmasından sorumludur.

3.2 Kesim yapan personel bu talimata uygun çalışmaktan sorumludur.

- Talimat Detayı :

  - El motoru ile kesmenin yapılması için kesimhaneye modelhaneden kalıp gönderilir.

  - Kumaşlar üst üste konularak masaya serilir. Kumaşlar serilirken herhangi bir tepe yapmaması, büzük olmamasına dikkat edilir. Kumaşlar gergin bir şekilde serilmeli.

  - Kumaşlarda gerilme problemi yaşanır ise kumaşları kesmeden dinlendirmeye al.

  - Modelhaneden gelecek pastal çizimleri kumaş tabakasının üzerine serilir. Pastal çizimleri kumaş tabakası ile tam örtüşmeli.

  - Pastal çizimleri kumaşın üstüne konulduktan sonra ütülenerek kumaşın üzerine tam oturması sağlanır.

  - Kaygan kumaşlarda (Örn: Polyster) mengene ile kumaşlar sıkıştırılarak kayması engellenir.

  - Kesim motoru çalıştırılarak kesim işlemine başlanır. El motoru kullanılırken mutlaka çelik eldiven kullanılmalıdır.

  - Kesilen parçalar pastallardan ayrılmadan meto işlemine gönderilir.