A ) KULLANMA

- Yağ seviyeleri kontrol edilir.

- Şalter açılır .

- Otomatikten kurtarılır .

- Düşük devirde 3 – 5 dakika çalıştırılır.

- İşin gerektirdiği devir ve ilerleme ayarlanır.

- Günlük kullanılacak çalışmaya başlanır .

- İş bitimi tezgah temizlenir ve yağlanır.

### B) BAKIM

Tezgaha peryodik kontroller yapılır.

- 15 Günde bir ;

  - Gresörlük ile yağ basılır.

  - Tabla kızağını yağlayınız.

  - Tezgah günlük temizlikleri yapılır.

* Tezgah ana gövdesi,

* Tezgah çevresi,

* Ana motorun bulunduğu bölge,

* Motor gövdeleri temizlenir.

- Tezgahın her 6 ayda bir personel yeterlilik matrisinde tanımlanan operatör tarafından aşağıda belirtilen kontroller periyodik olarak yapılır.

  - Elektrik teçhizatı kontrol edilir.

  - Yağlama merkezleri, yağlama boruları ve yağ seviye göstergesi kontrol edilir ve yağı değiştirilir. ( ISOLUBRIC VG 37 )

  - Fener mili kontrol edilir.

  - Kayışlar kontrol edilir.

  - Motor bağlantı cıvataları kontrol edilir.

  - Valfler , borular, hortumlar ve rekorlar kontrol edilir.

  - Ayna ve punta arasında eksen kaçıklıklarının kontrolü yapılır.

  - Sinyal lambaları kontrol edilir.

  - Kablolar ve spiraller kontrol edilir.

  - Motorların bakımı yapılır.