1. SORUMLULUK

Tüm çalışanlar sorumludur.

2. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı TÜRKAY MATBAACILIK ETİKETÇİLİK AMBALAJ’ a ait fabrikada üretim amacı ile çalışan tüm personelin genel iş kazalarından korunması ve güvenli bir iş ortamının sağlanmasıdır. Üretimde çalışan tüm personeli kapsar.

UYGULAMA

- Kıyafetiniz atölyede çalışmaya uygun olmalıdır. Yırtık ve sökük elbiseleri giymeyiniz.

- Her çeşit aleti doğru yerde kullanmayı öğreniniz.

- Çizecek,  tornavida gibi sivri uçlu aletleri cepte taşımayınız, çok tehlikelidir.

- Makinaların içine düşebilecek materyalleri üzerinizde taşımayınız.

- Mengene iş parçalarında bulunan talaşları temizlemek için fırça, bez, üstüpü kulanınız. Talaşları üfleyerek gidermeye çalışmayınız, gözünüze kaçabilir.

- Çekiç kullanırken meydana gelen kazaların çoğu ellerin terli veya yağlı olmasından ileri gelir. Böyle eller çekicin kaymasına neden olur. Ellerinizi kuruladıktan sonra çekiç kullanınız.

- Çekici kullanmadan önce, sapın gevşek veya kırık olup olmadığını kontrol ediniz.

- Testere ile kesme işlemi yaparken testereye gereğinden fazla kuvvet uygulamayınız, lamasını eğmeyiniz. Aniden kırılarak bir kazanın doğmasına sebep olabilir.

- Parçaların kesilmesi sona ererken kesilen kısmın aniden koparak elinizi yaralamaması ve zarar vermemesi için baskıyı azaltmalısınız.

- Keski kullanırken talaşı bir kimseye doğru fırlatacak yönde çıkarmayınız. Bir paravana kullanarak çıkan talaşların başkasını yaralamasını önlemelisiniz.

- Küçük bir parçayı avucunuzun içinde tutarak tornavida kullanmak çok tehlikelidir. Tornavida kayarak avucunuzu delebilir. Küçük parçayı tesviyeci tezgahı üzerine koyduktan sonra tornavida kullanınız.

- Tornavida yarıklı vidaları sıkarken veya gevşetirken yarığa uyan bir tornavida kullanınız. Ucu bozulmuş tornavidaları kullanmayınız. Tornavida uçlarını taşlayarak biçimlendirebilirsiniz.

- Dişleri talaşla dolu olan eğeler iş verimini azaltır ve kazaların meydana gelmesine sebep olabilir. Eğeleri tel fırça ile temizleyiniz.

- Cıvata ve somun sıkarken veya açarken anahtarı asla çekiçleyerek döndürmeye çalışmayınız.

- Büyük anahtarlarla çalışırken; anahtarın kayması veya somunun birden gevşemesi halinde düşmememiz için denge vaziyetinde durmalısınız.

- Tezgâhların çalışması sırasında kesici aletle iş arasına el sokmayınız. Elinizi ve parmağınız yaralanabilir.

- İş kazaları dikkatsiz ve dalgın çalışan kimselerin başına gelir, daima uyanık ve tedbirli çalışmalısınız.

ELEKTRİK İŞ KAZALARINDAN KORUNMA

- Her iş için uygun takımı kullanınız.

- Çalıştığınız tezgâhta arıza olmuş ise bunu kendiniz gidermeye çalışmayınız. Kazaya sebep olmamak için ilgili kişiye haber veriniz.

- Tezgâhta elektrik kaçağı olabilir. Bu olay çok tehlikelidir. Tezgâhın kesinlikle topraklanmış olması gerekir, bu tür bir durum gördüğünüzde derhal yetkiliye bildiriniz.

- Merakınızı gidermek için tezgâhların elektrik donanımlarını karıştırmayınız. Büyük bir kazanın meydana gelmesine sebep olursunuz.

- Arızalı tezgâhların görülebilen yerine “ARIZALIDIR” levhası koyunuz.

- Enerji altındaki devrelerde çalışırken mutlaka izoleli pense, tornavida, yan keski vb. takımları kullanınız.

MEKANİK İŞ KAZALARINDAN KORUNMA

- Her iş için uygun takım kullanınız.

- Tezgâh başında dik durunuz. Gözünüze ve yüzünüze sıçrayan talaşlardan korunmuş olursunuz.

- Zımpara taşı dayanma tablasını taş dönerken ayarlamayınız. Bir kazaya sebep olursunuz.

- Büyük matkaplarda delik delerken mengeneyi tezgâh tablasına cıvatayla bağlayınız. Böylece matkap tarafından mengene ve işin fırlatılması ile meydana gelebilecek kazayı önlemiş olursunuz.

- Çalışan tezgah başında hiçbir zaman ayrılmayınız. Bir kazaya sebep olursunuz.

- Çalıştırmasını bilmediğiniz tezgahın düğme ve kollarını rast gele kurcalamayınız.

- Tezgâhta meydana gelebilecek anormal çalışmaları sezerek zamanında önlem alınız.

- Kazaya meydan verecek durumları amirinize bildiriniz.