- AMAÇ

Bu talimatın amacı, Firmamız’ ın Yönetim Sistemi kapsamında Kompresör kullanılmasını belirlemektir.

- KAPSAM ve SORUMLULUKLAR

Bu talimat firmamız’ ın Yönetim Sistemi içerisinde yer alan tüm dokümanları kapsar.

Talimatın uygulanmasından Üretim Sorumlusu ve Üretim Elemanı sorumludur.

3.   TANIMLAR VE KISALTMALAR

- REFERANS DÖKÜMANLAR

Uygun olmayan ürün/hizmet prosedürü

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü

Üretim Prosedürü

- KULLANMA

- Kompresörlerdeki mevcut gevşek hava hortumu kelepçelerini sık.

- Havanın uygun hava tankına gitmesi için gerekli hava vanasını aç.

- Noksan yağ bütünlemelerini yap.

- Start düğmesine basarak kompresörü çalıştır.

- Bir müddet sonra ‘Yük’ düğmesine basarak sisteme hava ver.

- Basınç saatinden hava basıncın yükseldiğini gözle.

- Makineyi durdururken önce ‘Boşta’ düğmesine bas.

- Bir müddet sonra ‘Stop’ düğmesine basarak kompresörü durdur.

- Çalışma esnasında ara sıra kompresör panelindeki arıza lambalarına bak.

- Hararet saati ibresi arada kontrol et, gerekirse kompresörü durdurarak soğumaya terk et ve amirine bildir.

- İş esnasında koruyucu teçhizat kullan, iş elbiseni giy.

- İş güvenliği kurallarına uy.

- 6.  BAKIM

Haftalık Bakım

Kompresörleri ve kompresör odasını temizle.

Kompresörler bölgesinde gereksiz malzeme bulundurma.

Aylık Bakım

Günlük bakımı uygula.

Hava filtresini temizle.

Basınç sistemini (manometre ,druck şalter) kontrol et.

Kayış gerginliğini kontrol et.

Karter havalandırmasını kontrol et.

Kondenser peteklerine birikebilecek tozu temizle ve tahliye musluğunu kontrol et.

Yıllık bakım

Aylık bakımı uygula.

Emniyet supaplarını kontrol et.

Çek valfi (tek yönlü valf) kontrol et.

Supapları ve supap mekanizmasını kontrol et.

Yağı değiştir.

Ara boruların (varsa soğutucunun) içini temizle.

Kayışları kontrol et aşınanı değiştir.

Elektrik aksamını kontrol et

Elektrik motorunu kontrol et ses varsa rulmanlarını değiştir

Cıvatalarını kontrol et  gevşeyen varsa sık.

Kasnak mekanizmasını kontrol et salgı varsa al.

Hava kurutucuları kontrol et kaçak varsa  önlemini al.

Yaptığın bakım işlemlerini  sicil kartına işle.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KAYITLAR